Katowice, dnia 21.12.2016

MPS-MECHANIK Spółka z o.o.

40-403 Katowice

ul. Oswobodzenia 1B

NIP: 6342512404

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-010H/16-002 o tytule :

Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering).

Przedkładamy zapytanie ofertowe na:

zakup, instalację i uruchomienie środowiska

produkcyjnego do inżynierii odwrotnej - skaner 3D, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy.

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15  z Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV 38520000-6 Skanery

Kod CPV 44523300-5 Osprzęt

Kod CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Główne wymagane składowe oraz parametry funkcjonalne i techniczne urządzeń stanowiących środowisko produkcyjne do inżynierii odwrotnej nie mniejsze niż:

Optyczny skaner 3D 1 szt.

Główne składowe parametry funkcjonalne i techniczne optycznego skanera 3D

nie mniejsze niż:

- Skaner wyposażony w cztery kamery 4x5 MP;

- Pakiet oprogramowania do otrzymania modelu STL (siatka trójkątów);

- Podłączenie z komputerem poprzez jeden kabel USB 3.0;

- Nie zależny od warunków oświetleniowych;

- Statyw z wieloosiową głowicą obrotową;

- Walizka do transportu;

- Dokładność skanera sprawdzana wg normy VDI/VDE.

Sprzęt dodatkowy do Optycznego skanera 3D - Stolik obrotowy eviXscan 3D lub równoważny.

Główne składowe parametry funkcjonalne i techniczne nie mniejsze niż:

- Pełna integracja z oprogramowaniem do skanowania;

- Znaczne przyspieszenie czasu skanowania i obróbki skanów;

- Nośność do 20 kg

Komputer typu notebook do pracy skanerem i oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej – 1 szt.

Główne składowe parametry funkcjonalne i techniczne nie mniejsze niż:

- i5-4460, RAM 8GB,

- HDD 1TB-SSD 120GB,

- System operacyjny Win 7 Pro,

- Karta Quadro K3100M.

Sprzęt dodatkowy do Optycznego skanera 3D - Stolik obrotowy eviXscan 3D lub równoważny – 1 szt.

Planuje się główne składowe parametry funkcjonalne i techniczne nie mniejsze niż:

- Pełna integracja z oprogramowaniem do skanowania;

- Znaczne przyspieszenie czasu skanowania i obróbki skanów;

- Nośność do 20 kg;

Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej 1 szt.

Główne składowe parametry funkcjonalne i techniczne oprogramowania nie mniejsze niż:

Automatyczne i manualne łączenie skanów (zaawansowane możliwości dopasowywania skanów oraz automatyczne składanie na podstawie geometrii);

- Zaawansowana edycja punktów i poligonów;

- Redukcja liczby punktów poprzez wygładzenia i filtry;

- Tworzenie siatek poligonowych z punktów;

- Zaawansowane możliwości szkicowania 2D oraz 3D na bazie siatki mesh (szkicowanie na bazie przekroju – automatyczne wykrywanie rodzaju linii w przekrojach, możliwość

tworzenia geometrii konstrukcyjnej łatwej w obsłudze i wymiarowaniu);

- Możliwość automatycznego tworzenia powierzchni na bazie siatki trójkątów

(mamy wiele parametrów wpływających na tworzenie powierzchni);

- Kolorystyczny podział siatki trójkątów na regiony (tworzony automatycznie lub ręcznie, możliwość edycji ręcznej) dzięki czemu łatwo można wpasowywać podstawowe elementy

geometryczne;

- Podczas modelowania mamy wiele dostępnych opcji dzięki czemu mamy duży wpływ na tworzoną geometrię;

- Modelowanie z zachowaniem cech obiektów ( drzewko historii );

- Eksport do wielu natywnych formatów CAD - Solidworks, Inventor, Catia.

Oprogramowanie do kontroli jakości– 1 szt.

Główne składowe parametry funkcjonalne i techniczne oprogramowania nie mniejsze niż:

- Zbieranie danych ze skanerów;

- Optymalizacja danych;

- Automatyczne i manualne łączenie skanów (zaawansowane możliwości dopasowywania skanów oraz automatyczne składanie na podstawie geometrii);

- Zaawansowana edycja punktów i poligonów;

- Redukcja liczby punktów poprzez wygładzenia i filtry;

- Tworzenie siatek poligonowych z punktów;

- Błyskawiczne porównanie skanów z modelem CAD lub średnim modelem z kilku skanów;

- Wizualizacja odchyleń na modelu w standardowej lub zdefiniowanej przez użytkownika palecie kolorów;

- Analiza wymiarów 2D i 3D, analiza figur geometrycznych, wielkości, dopasowania, grubości ścian i krawędzi;

- Tworzenia w różnych standardach, również zdefiniowanych przez użytkownika, raportów wraz z modelami podglądowymi 3D PDF.

Objaśnienie:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie ni może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 	linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Wymagania formalne

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

- Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg dołączonego wzoru.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia/umowy 31.03.2017.

- Zamawiający dopuszcza zmian umowy w zakresie terminu realizacji.

- Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail lub fax), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego w dniach od 21.12.2016 r. do 28.12.2016 r. w godzinach od 08:00-15:00.

- Termin związania ofertą wynosi co najmniej 90 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

- Osoba do kontaktu: Dyrektor Handlowy Rafał Gawlik.

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  608 345 915 oraz w siedzibie zamawiającego od 21.12.2016 do 28.12.2016 r. w godzinach od 09:00 do 15:00.

Kryterium oceny

Kryterium oceny stanowić będzie :

- Gwarancja – okres gwarancji urządzeń w miesiącach - IPGw:

- od 19 – do 24 miesięcy –  20 pkt.

- od 13 – do 18 miesięcy  – 10 pkt.

- od 0 – do 12 miesięcy  –   5 pkt.

- Serwis – czas usunięcia awarii urządzeń mierzony od momentu zgłoszenia - IPSe:

- od 24 – do 48 godz. – 20 pkt.

- od 49 – do 72 godz. – 10 pkt.

- od 73 godz. i powyżej – 0 pkt.

- Cena netto z oferty IPCn –  60 pkt.;

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

CN

I PCn = ----- x Zc

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60 pkt.

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

Pouczenie nr 1:

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Z poważaniem,

Piotr Kominowski

Prezes Zarządu